РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

УПОТРЕБА НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА BIEN SERAMIК

Важни моменти, на които да се обърне внимание при доставката:

• Преди залепване на плочките внимателно да се огледат надписите на кашоните. В едно помещение да се лепят плочки с еднаква маркировка на кашоните.

• Кодовете за нюанса и размера на керамичните плочки са напечатани на кашоните.

• Подберете кашоните, имащи еднаква маркировка за качество, нюанс, калибър и дата на производство.

• Преди употреба огледайте плочките и при повреди, дефекти или качество, неотговарящо на посоченото на кашона, се обърнете към Вашия доставчик.

Упътване за маркировка на опаковката на подови плочки (гранитогрес)

Важни изисквания за облицоване:

• Повърхността за облицоване да е чиста, гладка, без прах, да не е зацапана с мазни вещества.

• Моля, изискайте от майстора преди употреба да провери инструкциите на производителя.

• Умереното разнотоние в плочките е неизбежно. Моля, изисквайте от майстора да провери за разлика в нюансите в кашон и в партида преди употреба.

• Препоръчва се разстоянието между плочките (фугите) да е 3 mm.

• Запазете една плочка и един кашон, които могат да се използват при необходимост в случай на рекламация. Запазете известно количество плочки за бъдещи поправки или замяна.

• При констатиране на разлика в нюанса или други съмнения, моля обърнете се към дистрибутора, от кoгото сте закупили стоката или към Феникс Грес ООД

• Препоръчва се за фиксирането на продуктите и хидроизолация на помещенията да се използват подходящи водонепропускливи фугиращи смеси и лепила.

• След залепване на плочките изчакайте до пълно изсъхване на лепилото и след това фугирайте за да не се запечати влагата

• Бъдете внимателни керамичните плочки са по-хлъзгави, когато са мокри. Моля, проверете цвета за разлика в нюанса, за видими дефекти, за деформации, за разлика в размерите преди употреба. Не се приемат рекламации след залепване на плочките!

Инструкции за почистване и поддръжка на керамичните плочки:

A)Рутинно почистване – чрез измиване с вода или подходящи почистващи препарати, прибавени към водата. Използвайте препарати специално предназначени за почистване на керамични плочки. Не използвайте абразивни и корозивни препарати. Препоръчва се използваните препарати да бъдат с концентрация на киселини и основи до 3% и да не съдържат абразивни частици. Да не се използва сода каустик, солна киселина или белина за почистване. Следвайте инструкциите на производителя на почистващи препарати. За почистване на стенни плочки може да се използва влажна кърпа.

B)Обезмасляване Масло и хлъзгави материали могат да се отстранят възможно най-бързо от плочките чрез използване на: Почистващ препарат, съдържащ органични разтворители; Високоалкални почистващи препарати (pH>9)

C)Потъмняване Дължи се на кристализацията по повърхността на плочката на разтворими соли от влагата под постелките по пода. Почистете с вода няколко пъти докато изчезне потъмняването.

D)Останал циментов слой Почиства се с киселинни препарати. Повърхността се изплаква с чиста вода след като приключи изчистването с другите препарати.

Е)Машинно почистване. При използване на силна водна струя (налягане, натиск), имайте предвид следното: Водата не бива да се концентрира на едно място дълго, защото е възможно да повреди материала. Вода с абразивни частици не трябва да се пръска по повърхността на плочките.

При използването на въртяща почистваща машина: Скоростта на въртене не трябва да надвишава 450 оборота/min. Четките да бъдат достатъчно гъвкави. Използването на почистващи подложки не се препоръчва. Машината не трябва да работи дълго време на едно и също място.

……………………………..