Техники на полагане

Препоръки при монтаж на керамични изделия

Лепилото, което е силата на връзката между керамичния детайл и основата, играе жизненоважна роля за качеството на облицованата повърхност. Доброто лепило трябва да гарантира, че плочката е здраво фиксирана към основата. Разработването на нови керамични материали с ниска порьозност, които са устойчиви на абразия и минусови температури, големи формати и тяхното инсталиране в промишлени или големи търговски площи, фасади и др., доведе до съответното развитие на лепилните продукти.

Повишените познания за използването на специални лепила означават, че монтажът на дебел слой (механично залепване) се заменя с монтаж на тънък слой (химическо залепване); последното предлага ясни предимства, особено по отношение на качеството както на залепянето, така и на издръжливостта. Трябва да се избере подходящото лепило, като се вземе предвид повърхността, която ще се облицова и вида на керамичните плочки.

Много е важно да използвате правилните инструменти, когато полагате плочките (назъбена мистрия, бял гумен чук, нивелир и вендуза). Основата, върху която ще се полагат плочките, също трябва да бъде почистена от мазилка, остатъци от боя и др.и да бъде грундирана, което позволява на лепилото да бъде ефективно във времето.

Инструкциите на производителя на лепилото трябва да се спазват през цялото време

Деформационните фуги, независимо дали са конструктивни, периметърни, дилатационни или полагащи фуги, трябва винаги да се спазват за перфектен монтаж.

Конструктивни съединения:

Те винаги трябва да следват инструкциите, дадени в проекта от специализиран инженер или архитект.

Периметрови фуги:

Те трябва да са непрекъснати и с ширина не по-малко от 8 mm. Предназначението им е да изолират подовите керамични плочки от други облицовани повърхности като стени (скрити от первази), колони или врати.

Липсата на периметрови фуги е една от най-честите причини за повдигане на керамичните плочки.

Преградни фуги:

Преградните или дилатационните фуги се използват, за да позволят деформации, причинени от температурните промени между плочката, лепилото и основата. Големите повърхности, облицовани с плочки, трябва да бъдат разделени на по-малки секции, ограничени от преградни фуги, за да се избегне напрежението, причинено от разширяване и свиване. Когато подовете са обект на висок трафик на пешеходци, твърди колела или влачене на тежки товари, трябва да се използват специално проектирани преградни фуги, подходящи за големи натоварвания.

Монтажни фуги:

За да се предпази от каквито и да било структурни (разширяване-свиване) движения, трябва да се постави разделителна фуга между всички съседни плочки.

Те трябва да се полагат с дебелина не по-малко от 2-3 mm. Монтажните фуги предлагат няколко предимства: те помагат за поемане на деформации, причинени от основата, и облекчават напрежението, генерирано в долната част на плочката, когато подът е подложен на натоварване. Натрупаното напрежение в крайна сметка може да доведе до повдигане на плочките. Те имат и важна естетическа функция и подчертават красотата на плочката. Фугите могат да имат гладко покритие, на нивото на плочките или хлътнало вдлъбнато покритие. Обикновено се прилагат за вътрешни и външни стени с плочки.

Предлагат се и нископорьозни, деформируеми и водоустойчиви фугиращи смеси. Подходящи са за фасади, подове, подложени на интензивен и локален трафик с постоянно наличие на вода. За повърхности, където присъствието на киселини и основи е обичайно, като помещения, свързани със хранителна или здравна дейност, трябва да се използват двукомпонентни реактивни смоли като епоксидни фугиращи смеси. Този тип фугиращ материал се състои от синтетични смоли (обикновено епоксидна смола). Основните им свойства са: устойчивост на химикали, устойчивост на бактерии, много добра устойчивост на влага и отлична устойчивост на абразия.

Инструкциите на производителя на лепилото трябва да се спазват през цялото време

Минималното разстояние между плочките трябва да бъде не по-малко от 2-3 мм за вътрешни и 3-5 мм за външни площи.

Класификация на фугиращите смеси съгласно стандарт EN 13888

МОДИФИЦИРАНИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА CG2

Допълнителен ArW (висока устойчивост на абразия и ниска водопоглъщаемост)

РЕАКТИВНИ ФУГИРАЩИ СМЕСИ НА БАЗА НА СМОЛА RG

Обикновено двукомпонентни фугиращи смеси на епоксидна основа, устойчиви на химикали, напълно непропускливи и силно устойчиви на компресия.

Винаги трябва да се избягва използването на фугиращи смеси, съдържащи микронизиран въглерод (сажди).

Грифстоф

Използват се две техники за полагане на керамични плочки: дебелослоен и тънкослоен метод.

Много е важно да запомните, че монтажът на гранитогрес изисква основата да бъде напълно равна и без никакви вещества, които могат да попречат на ефективното залепяне. Винаги трябва да се използва техниката на тънък слой, като се използва назъбена маламашка, бял гумен чук, нивелир и вендуза. За външни приложения и формати, по-големи от 900 cm2, трябва да се използва техниката на двойно залепване, т.е. лепилото се нанася както върху основата, така и върху гърба на плочката.

Инструкциите на производителя на лепилото трябва да се спазват през цялото време

Методът на дебел слой

Това е традиционната техника за полагане на плочки, при която плочката се полага директно върху основата (преградна стена, тухла, стоманобетон). Това е по-евтин метод и също така позволява коригиране на дефекти в нивата. Лепилният материал, използван при този метод, е традиционен хоросан.

Методът на тънък слой (с лепила).

Това е по-нова техника, адаптирана за използване с модерни керамични материали и широка гама от субстрати. Плочките обикновено се полагат върху предварително подготвена основа, независимо дали е шпаклована или циментова подова основа.

Тази техника има очевидни предимства: тя е подходяща за всякакъв вид керамични плочки и е съвместима с всички основи. Предлагат се подходящи лепила за всички видове основи и керамични плочки и те предлагат достатъчно време за коригиране. Те поемат всякакви деформации в основата и тяхната адхезивна способност е по-висока. Адхезивните материали, използвани при този метод, са лепила на циментова основа, лепилни пасти и лепила от реакционна смола. Следните видове циментови лепила могат да бъдат разгледани в зависимост от свойствата на керамичните плочки, които ще се полагат.

Лепилата са класифицирани според стандартите EN 12004 и 12002 за лепило за керамични плочки и деформируемост.

Фаянсови плочи е препоръчително да се лепят с обикновено лепило , а не с флексови лепила, които заради бързото им стягане могат да напукат външния слой.

Системи за нивелиране

СПУКВАНЕ НА ГЛАЗУРА ПРИ РЕКТИФИЦИРАНИ ПЛОЧКИ

Когато говорим за покрития и инсталационни системи, трябва да вземем предвид следните съображения:

Материали Група на абсорбция BIII, абсорбция над 10%.

По-крехък.

Ректифицирани, те имат микрофаска или минимална фаска

Проблемът е, че ръбът на тези парчета е много деликатен и всеки малък натиск може да доведе до счупване на ръба.

Традиционна система

При тези системи клиновете са в контакт с керамиката и при упражняване на натиск може да се получи разцепване. Това се дължи на факта, че в момента на затягане на клина се генерира натиск, който кара разделителя да бъде по-малък от 90◦, накланяйки разделителя и упражнявайки натиск върху фаската.

Какво решение са намерили производителите на нивелиращи системи, за да решат този проблем, който представлява целият сектор?

Производителите на системи за нивелиране са проектирали модификации за тези видове продукти.

Системи за нивелиране на протектори

Протекторът се поставя под клина за постигане на перфектен завършек на настилката или облицовката, като елиминира триенето в силата между клина, разделителя и керамиката.

Специално е проектиран за защита на плочки, особено в случай на деликатна и тънка керамика.