ИНСТРУКЦИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Полезни съвети при избора, поставянето и почистването на керамични плочки

Уважаеми клиенти,

- При закупуването на плочки е желателно да закупите наведнъж цялото необходимо количество от един артикул, тъй като за керамичното производство е характерна партидността

- Проверете маркировката на опаковките (модел, калибър за подови плочки, нюанс, дата на производство) и се уверете, че са едни и съща на всички кашони от един модел.

Схема на маркировка

| Data | nr sortowacza | nazwa wzoru | GAT | PEI | KAL. | ODC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | № на сортиращия | название на модела | качество | клас на износване | калибър | оттенък |
| 07.2014 | ВВВА | SAMARIA BEZ | I | 4 | 5 | 0 |

Таблица на калибровка на подови плочки

ВАЖНО разликата между  cal 1 и cal 7 =  11,1 мм

| калибър (mm) | 1 | 327,8 – 329,3 разлика 1,5 мм |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 329,4 – 330,9 разлика 1,5 мм |
|  | 3 | 331,0 – 332,5 разлика 1,5 мм |
|  | 4 | 332,6 – 334,1 разлика 1,5 мм |
|  | 5 | 334,2 – 335,7 разлика 1,5 мм |
|  | 6 | 335,8 – 337,3 разлика 1,5 мм |
|  | 7 | 337,4 – 338,9 разлика 1,5 мм |

- Ако имате колебания в изчисленията на  количествата, моля да запазите една празна опаковка с цел да информирате търговеца за съответната партида.

- Преди започване на лепенето моля проверете плочките за разлика в нюанса, размера и видими дефекти като сравните произволно избрани продукти от различни опаковки. Не се приемат рекламации след поставянето на плочките

- Повърхността, върху която ще се лепят плочките трябва да бъде гладка и добре почистена. Обърнете внимание на материала който, ще служи за основа.

- При поставянето на плочките следвайте стриктно инструкциите за употреба на производителя на лепила.

- При лепенето е препоръчително запълване с лепило на целия обем между плочката и стената или пода. За големите размери е важно лепилото да е нанесено както на плочката така и на повърхността, която служи за основа.

- Размера на фугата зависи от размера на плочката съгласно представената таблица

| дължина на страница | ширина на фугата |
| --- | --- |
| до 100 мм | ок. 2 мм |
| от 100 мм до 200 мм | ок. 3 мм |
| от 200 мм до 600 мм | ок. 4 мм |
| над 600 мм | ок. 5 мм |

- Почистването на керамичните плочки се извършва с подходящи препарати с концентрация на киселини и основи до 3% и да не съдържат абразивни частици.

При възникване на евентуални проблеми се обръщайте към търговеца, от който сте закупили стоката или към производителя